什邡市建设工程项目结构实体

抽检方案

工程名称：

单体名称：

编制单位（施工单位）：

审批单位（监理单位）：

检测内容：  混凝土回弹测强、混凝土中钢筋保护层厚度

现浇板厚度尺寸

目   录

1.工程概况

2.编制依据

3.结构实体检测

3.1结构实体混凝土回弹法强度检验

3.2结构实体钢筋保护层厚度检验

3.3结构实体位置与尺寸偏差检验

1.工程概况

XXXXXX工程XX#楼为X层XX结构，XXXX年XX月开始施工。该工程由XXXXXXX建设，XXXXXXX设计，XXXXXXX施工，XXXXXXX监理，工程地址位于XXXXXXX，砼生产单位为XXXXXX。

目前该工程已完成（多少层到多少层）主体结构的施工，XXXXXX（建设单位）委托什邡市建设工程质量检验测试所进行结构实体检测。

建筑分类等级

| 序号 | 名称 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构安全等级 |  |
| 2 | 设计使用年限 |  |
| 3 | 建筑抗震设防类别 |  |
| 4 | 地基基础设计等级 |  |
| 5 | 框架抗震等级 |  |
| 6 | 抗震构造措施等级 |  |

2.编制依据

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

《混凝土强度检验评定标准》（GB50107-2010）

《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019

《回弹法检测高强混凝土抗压强度技术规程》DBJ51/T 018-2013

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)

《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2019）；

# 结构实体检测

对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应由监理单位组织施工单位实施，并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案，并经监理单位审核批准后实施。除结构位置和尺寸偏差外的结构实体项目，应由具有相应资质的检测机构完成。（《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第10.1.1条。）

结构实体检验的内容包括： 1、混凝土强度（回弹强度）；2、钢筋保护层厚度；3、结构实测实量。4、混凝土强度（同条件试块强度）由监理单位和施工单位根据同条件试块强度自行评定；

## 3.1结构实体混凝土回弹法强度检验

同一混凝土强度等级的柱、墙、梁，抽取构件最小数量应符合下表规定，并应均匀分布；

| 不宜抽取截面高度小于300mm的梁和边长小于300mm的柱。 构件总数量 | 最小抽样数量 |
| --- | --- |
| 20以下 | 全数 |
| 20-150 | 20 |
| 151-280 | 26 |
| 281-500 | 40 |
| 501-1200 | 64 |
| 1201-3200 | 100 |

本工程抽取混凝土回弹强度部位详细列表为（应均匀分布）：

| 序号 | 构件部位 | 设计强度等级 | 是否泵送 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：1 | 一层柱2/A轴 | C50 | 是 |  |

（可续页、续行）

## 3.2结构实体钢筋保护层厚度检验

钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量，应符合下列要求：

钢筋保护层厚度检验的结构部位，应由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定；

对悬挑构件之外的梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2％且不少于5个构件进行检验；

对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验；当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验；

对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验；当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。

梁类构件应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验；板类构件应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。

本工程抽取混凝土中钢筋保护层厚度部位详细列表为：

| 序号 | 构件部位、类型、轴线 | 设计保护层厚度 （mm） | 钢筋数量 | 外侧或底侧钢筋规格 （括号内箍筋直径） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：1 | 一层顶梁1-5/A轴 | 20 | 4 | HRB400E φ22（φ8） |
| 例：2 | 一层顶梁1-7/C轴 | 20 | 4 | 2HRB400Eφ22+ 2 HRB400Eφ20（φ8） （底侧为不同钢筋） |
| 例：3 | 一层顶板1-7/A-B轴 | 15 | 10 （板筋全部取10根） | HRB400Eφ8 |

（可续页、续行）

## 3.3结构实体位置与尺寸偏差检验

表3.3.1  现浇结构位置、尺寸允许偏差及检验方法

| 项目 | 检验方法 |  | 允许偏差mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 | 整体基础 |  | 15 | 经纬仪、尺量 |
|  | 独立基础 |  | 10 | 经纬仪、尺量 |
|  | 柱、墙、梁 |  | 8 | 尺量 |
| 垂直度 | 柱、墙 层高 | ≤6m | 10 | 吊线尺量 |
|  |  | ＞6m | 12 | 吊线尺量 |
| 标高 | 层高 |  | ±10 | 水准仪或拉线、尺量 |
|  | 全高 |  | ±30 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 截面尺寸 | 基础 |  | ﹢15，﹣10 | 尺量 |
|  | 柱、梁、板、墙 |  | ﹢10，﹣5 | 尺量、厚度仪 |
| 表面平整度 |  |  | 8 | 2m靠尺和塞尺 |

结构实体位置与尺寸偏差检验构件的选取应均匀分布，并符合下列规定：

- 梁、柱应抽取构件数量的1%，且不应少于3个构件；

- 墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不少于3间；

- 层高应按有代表性的自然间抽取1%，且不少于3间。

- 对选定的构件，检验项目及检验方法应符合表3.3.2的规定，允许偏差及检验方法应符合表3.3.1的规定，精确至1mm。

表3.3.2  结构实体位置与尺寸偏差检验项目及检验方法

| 根据实际情况，结构位置和尺寸偏差项目中，仅委托检测机构对板厚参数进行检测，其他检测项目自行处理。 项目 | 检验方法 |
| --- | --- |
| 柱截面尺寸 | 选取柱的一边量测中部、下部及其他部位，取3点平均值 |
| 柱垂直度 | 沿两个方向分别量测，取较大值 |
| 梁高 | 量测一侧边跨中及两个距离支座0.1米处，取3点平均值；量测值可取腹板高度加上此处楼板的实测厚度 |
| 板厚 | 在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m处，取3点平均值 |
| 层高 | 与板厚测点相同，量测板顶至上层楼板板底净高，层高量测值为净高与板厚之和，取3点平均值 |

本工程抽取板厚尺寸部位详细列表为：

| 序号 | 构件部位 | 设计厚度（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

（可续页、续行）

施工单位项目部技术负责人：                 监理单位项目总监：

（此页以下空白）